Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа автоматизации и робототехники

Отчёт

по лабораторной работе №3

Дисциплина: Техническое зрение

Тема: Распознавание образов на изображении при помощи контурного анализа

Студент гр. 3331506/60401                                           Стрекозов А.В.

Преподаватель					     	        Титов В.В.

«    »___________2020 г.

Санкт-Петербург

2020

Дополнительное задания

1. Применить pyrMeanShiftFiltering и объяснить как работает.

Часть кода, где применяется сегментация MeanShift:

// Сегментация MeanShift

Mat image_MeanShift;

int spatial_radius = 60;

int color_radius = 50;

int pyramid_levels = 1;

TermCriteria term_criteria{};

term_criteria.maxCount = 5;

term_criteria.epsilon = 1;

term_criteria.type = TermCriteria::COUNT + TermCriteria::EPS;

pyrMeanShiftFiltering(input_img, image_MeanShift, spatial_radius, color_radius, pyramid_levels, term_criteria);

где,

Mat input_img - исходное 8-битное, 3-канальное изображение,

Mat image_MeanShift – обработанное изображение того же формата и того же размера, что и источник,

int spatial_radius - пространственный радиус окна,

int color_radius - радиус окна цвета,

int pyramid_levels - максимальный уровень пирамиды для сегментации,

TermCriteria term_criteria – критерии прекращения: когда останавливать итерации.

Сами критерии следующие:

maxCount - максимальное количество итераций или элементов для вычисления.

epsilon - желаемая точность или изменение параметров, при которых итерационный алгоритм останавливается.

type - тип критерия завершения.

Результат работы программы и сама сегментация MeanShift представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – результат работы программы с применением MeanShift

MeanShift группирует объекты с близкими признаками. Пиксели со схожими признаками объединяются в один сегмент, на выходе получаем изображение с однородными областями.
Например, в качестве координат в пространстве признаков можно выбрать координаты пикселя (x, y) и компоненты RGB пикселя. Изобразив пиксели в пространстве признаков, можно заметить сгущения в определенных местах.

Чтобы легче было описывать сгущения точек, вводится функция плотности:

где,
– вектор признаков i-ого пикселя,

d — количество признаков,

N — число пикселей,

h — параметр, отвечающий за гладкость,

— ядро.

Максимумы функции  расположены в точках сгущения пикселей изображения в пространстве признаков. Пиксели, принадлежащие одному локальному максимуму, объединяются в один сегмент. Получается, чтобы найти к какому из центров сгущения относится пиксель, надо шагать по градиенту  для нахождения ближайшего локального максимума.

При выборе в качестве признаков координат пикселей и интенсивностей по цветам в один сегмент будут объединяться пиксели с близкими цветами и расположенные недалеко друг от друга. Соответственно, если выбрать другой вектор признаков, то объединение пикселей в сегменты уже будет идти по нему. Например, если убрать из признаков координаты, то небо и озеро будут считаться одним сегментом, так как пиксели этих объектов в пространстве признаков попали бы в один локальный максимум.