Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа автоматизации и робототехники

Отчёт

по лабораторной работе №5

Дисциплина: Техническое зрение

Тема: Использование структурированной подсветки для определения положения объектов

Студент гр. 3331506/60401                                           Стрекозов А.В.

Преподаватель					     	        Титов В.В.

«    »___________2020 г.

Санкт-Петербург

2020

Задания

1. Нарисовать карту.

Функция для создания карты приведена ниже:

void DrawMap()

{

Mat map = Mat(640, 480, CV_8UC3);

for (int i = 0; i <= map.rows; i += 40)

{

line(map, Point(0, i), Point(map.cols, i), Scalar(0), 1, LINE_AA);

}

for (int i = 0; i <= map.cols; i += 40)

{

line(map, Point(i, 0), Point(i, map.rows), Scalar(0), 1, LINE_AA);

}

imwrite("./example/map.jpg", map);

imshow("DrawMap", map); // проверка

}

Получившаяся карта показана на рисунке 1:

Рисунок 1 – Карта полученная функцией DrawMap

2. Отобразить на карте объекты.

Функция рисования меток на карте, в зависимости от их дальности, показана ниже:

void Rangefinder(const Mat frame, Mat map)

{

namedWindow("Control", WINDOW_NORMAL); // Создание окна с ползунками

int iLowH = 60;

int iHighH = 90;

int iLowS = 50;

int iHighS = 200;

int iLowV = 90;

int iHighV = 200;

/// Создание трекбара

createTrackbar("LowH", "Control", &iLowH, 255); // Hue (0 - 255)

createTrackbar("HighH", "Control", &iHighH, 179);

createTrackbar("LowS", "Control", &iLowS, 255); // Saturation (0 - 255)

createTrackbar("HighS", "Control", &iHighS, 255);

createTrackbar("LowV", "Control", &iLowV, 255); // Value (0 - 255)

createTrackbar("HighV", "Control", &iHighV, 255);

Mat temp(frame.size(), CV_8U);

Mat temp2(frame.size(), CV_8U);

cvtColor(frame, temp, COLOR_BGR2HSV);

inRange(temp, Scalar(iLowH, iLowS, iLowV), Scalar(iHighH, iHighS, iHighV), temp2);

imshow("Control", temp2);

for (int i = 0; i < temp2.rows; i++)

{

for (int j = 0; j < temp2.cols; j++)

{

if (temp2.at<uchar>(i, j) != 0)

{

double z_ = 19.24; // Расстояние от матрицы камеры до фокуса

double y = 14.57;  // Расстояние от луча лазера до центра матрицы камеры по вертикали

double k = 0.045; // Коэффициент подобия

double x_ = (j - temp2.cols / 2) * k; // Расстояние от центра матрицы до точки матрицы (в которой луч света от точки пространства пересёк матрицу) по горизонтали

double y_ = (i - temp2.rows / 2) * k; // Расстояние от центра матрицы до точки матрицы (в которой луч света от точки пространства пересёк матрицу) по вертикали

/// Применение подобия треугольников

int z = static_cast<int>(z_ * y / y_);

int x = static_cast<int>(x_ * z / z_);

drawMarker(map, Point(map.cols / 2 - 4 * x, 4 * z), Scalar(0, 255, 0), 2, 4);

}

}

}

}

Пример работы показан на рисунке 2:

Рисунок 2 – Рисование объектов на карте