Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа автоматизации и робототехники

Отчёт

по лабораторной работе №6

Дисциплина: Техническое зрение

Тема: Поиск простейшей разметки для ориентирования телеги (скелетизация, поиск прямых, поиск кругов)

Студент гр. 3331506/60401                                           Стрекозов А.В.

Преподаватель					     	        Титов В.В.

«    »___________2020 г.

Санкт-Петербург

2020

Задания

1. Написать свою функцию для скелетизации изображения, найти прямые и объединить их в одну ломаную.

Для каждого кадра производится скелетизация функцией Skelet, которая приведена ниже:

Mat Skelet(Mat frame_orig)

{

Mat frame;

Mat frame_hsv;

cvtColor(frame_orig, frame_hsv, COLOR_BGR2HSV); // Для получения бинарной маски

inRange(frame_hsv, Scalar(0, 0, 100), Scalar(255, 135, 255), frame);

while (1)

{

int deleted_pix_per_step = 0;

ZhangSuenOne(frame, deleted_pix_per_step);

ZhangSuenTwo(frame, deleted_pix_per_step);

if (deleted_pix_per_step == 0)

return frame;

}

}

Для скелетизации были написаны функции ZhangSuenOne и ZhangSuenTwo, алгоритм которых описан в методичке. Обе функции показаны ниже:

void ZhangSuenOne(Mat& frame, int& deleted_pix_per_step)

{

Mat delete_pixel = Mat::zeros(frame.rows, frame.cols, CV_8U);

for (int i = 1; i < frame.rows - 1; i++)

{

uchar* top_row = frame.ptr<uchar>(i - 1);

uchar* current_row = frame.ptr<uchar>(i);

uchar* bottom_row = frame.ptr<uchar>(i + 1);

uchar* pixel_for_delete = delete_pixel.ptr<uchar>(i);

for (int j = 1; j < frame.cols - 1; j++)

{

uint current = j;

uint right = j + 1;

uint left = j - 1;

uchar P_1_1 = top_row[current];

uchar P_1_2 = current_row[right];

uchar P_1_3 = bottom_row[current];

uchar P_2_1 = bottom_row[current];

uchar P_2_2 = current_row[left];

uchar P_2_3 = current_row[right];

if (frame.at<uchar>(i, j) == 255)

{

if ((P_1_1 == 0) || (P_1_2 == 0) || (P_1_3 == 0))

{

if ((P_2_1 == 0) || (P_2_2 == 0) || (P_2_3 == 0))

{

int transition = 0;

int white_pix_num = -1;

if ((top_row[current] == 0) && (top_row[right] == 255))

transition++;

if ((top_row[right] == 0) && (current_row[right] == 255))

transition++;

if ((current_row[right] == 0) && (bottom_row[right] == 255))

transition++;

if ((bottom_row[right] == 0) && (bottom_row[current] == 255))

transition++;

if ((bottom_row[current] == 0) && (bottom_row[left] == 255))

transition++;

if ((bottom_row[left] == 0) && (current_row[left] == 255))

transition++;

if ((current_row[left] == 0) && (top_row[left] == 255))

transition++;

if ((top_row[left] == 0) && (top_row[current] == 255))

transition++;

for (int k = i - 1; k <= i + 1; k++)

{

uchar* ptr = frame.ptr<uchar>(k);

for (int m = j - 1; m <= j + 1; m++)

if (ptr[m] == 255)

white_pix_num++;

}

if ((transition == 1) && ((white_pix_num >= 2) && (white_pix_num <= 6)))

{

pixel_for_delete[j] = 255;

deleted_pix_per_step++;

}

}

}

}

}

}

for (int i = 0; i < delete_pixel.rows; i++)

{

uchar* cur_pix_ptr = frame.ptr<uchar>(i);

for (int j = 0; j < delete_pixel.cols; j++)

if (delete_pixel.at<uchar>(i, j) == 255)

cur_pix_ptr[j] = 0;

}

}

void ZhangSuenTwo(Mat& frame, int& deleted_pix_per_step)

{

Mat delete_pixel = Mat::zeros(frame.rows, frame.cols, CV_8U);

for (int i = 1; i < frame.rows - 1; i++)

{

uchar* top_row = frame.ptr<uchar>(i - 1);

uchar* current_row = frame.ptr<uchar>(i);

uchar* bottom_row = frame.ptr<uchar>(i + 1);

uchar* pixel_for_delete = delete_pixel.ptr<uchar>(i);

for (int j = 1; j < frame.cols - 1; j++)

{

uint right = j + 1;

uint current = j;

uint left = j - 1;

uchar P_1_1 = top_row[current];

uchar P_1_2 = current_row[right];

uchar P_1_3 = current_row[left];

uchar P_2_1 = bottom_row[current];

uchar P_2_2 = current_row[left];

uchar P_2_3 = top_row[current];

if (frame.at<uchar>(i, j) == 255)

{

if ((P_1_1 == 0) || (P_1_2 == 0) || (P_1_3 == 0))

{

if ((P_2_1 == 0) || (P_2_2 == 0) || (P_2_3 == 0))

{

int transition = 0;

int white_pix_num = -1;

if ((top_row[current] == 0) && (top_row[right] == 255))

transition++;

if ((top_row[right] == 0) && (current_row[right] == 255))

transition++;

if ((current_row[right] == 0) && (bottom_row[right] == 255))

transition++;

if ((bottom_row[right] == 0) && (bottom_row[current] == 255))

transition++;

if ((bottom_row[current] == 0) && (bottom_row[left] == 255))

transition++;

if ((bottom_row[left] == 0) && (current_row[left] == 255))

transition++;

if ((current_row[left] == 0) && (top_row[left] == 255))

transition++;

if ((top_row[left] == 0) && (top_row[current] == 255))

transition++;

for (int k = i - 1; k <= i + 1; k++)

{

uchar* ptr = frame.ptr<uchar>(k);

for (int m = j - 1; m <= j + 1; m++)

if (ptr[m] == 255)

white_pix_num++;

}

if ((transition == 1) && ((white_pix_num >= 2) && (white_pix_num <= 6)))

{

pixel_for_delete[j] = 255;

deleted_pix_per_step++;

}

}

}

}

}

}

for (int i = 0; i < delete_pixel.rows; i++)

{

uchar* cur_pix_ptr = frame.ptr<uchar>(i);

for (int j = 0; j < delete_pixel.cols; j++)

if (delete_pixel.at<uchar>(i, j) == 255)

cur_pix_ptr[j] = 0;

}

}

Функция LinesTogether включает в себя поиск линий на скелетированном изображении с помощью вероятностного преобразования Хафа. Код функции показан ниже:

void LinesTogether(Mat& frame, Mat& img)

{

Mat next_frame = Mat::zeros(frame.rows, frame.cols, CV_8U);

vector<Vec4i> lines_P;

HoughLinesP(frame, lines_P, 1, CV_PI / 360, 30, 45, 70); // Вероятностное преобразование Хафа

vector<double> k(lines_P.size());

vector<double> b(lines_P.size());

vector<double> top_points_y;

DeleteLines(frame, lines_P, k, b);

Association(frame, img, lines_P, next_frame, k, b);

namedWindow("Skelet", WINDOW_AUTOSIZE);

imshow("Skelet", next_frame); // Проверка. Рисование следующего кадра

waitKey(2000);

destroyWindow("Skelet");

}

Также она содержит вспомогательные функции Association, которая объединяет прямые в одну ломаную:

void Association(Mat& frame, Mat& img, vector<Vec4i>& lines_P, Mat& next_frame, vector<double>& k, vector<double>& b)

{

/// Объединение прямых в одну ломаную

vector<Point> pairs;

for (size_t i = 0; i < lines_P.size() - 1; i++)

{

vector<double> distances;

vector<int> edges;

Vec4i current_line = lines_P[i];

for (size_t j = 0; j < lines_P.size(); j++)

{

if (j == i) continue;

Vec4i other_line = lines_P[j];

vector<double> dist(4);

dist[0] = sqrt(pow((current_line[0] - other_line[0]), 2) + pow((current_line[1] - other_line[1]), 2));

dist[1] = sqrt(pow((current_line[0] - other_line[2]), 2) + pow((current_line[1] - other_line[3]), 2));

dist[2] = sqrt(pow((current_line[2] - other_line[0]), 2) + pow((current_line[3] - other_line[1]), 2));

dist[3] = sqrt(pow((current_line[2] - other_line[2]), 2) + pow((current_line[3] - other_line[3]), 2));

auto smallest = min_element(begin(dist), end(dist));

int min_index = distance(begin(dist), smallest);

distances.push_back(dist[min_index]);

edges.push_back(min_index);

}

auto smallest_dist = min_element(begin(distances), end(distances));

int min_index_dist = distance(begin(distances), smallest_dist);

int next_line_index = -1;

if (min_index_dist < i)

next_line_index = min_index_dist;

else

next_line_index = min_index_dist + 1;

/// Проверка: была ли такая пара прямых

for (int s = 0; s < (pairs.size()); s++)

{

int wrong_index = -1;

for (int g = 0; g < pairs.size(); g++)

{

if (((static_cast<int>(pairs[g].x) == i) && (static_cast<int>(pairs[g].y) == next_line_index)) || ((static_cast<int>(pairs[g].x) == next_line_index) && ((static_cast<int>(pairs[g].y) == i))))

{

if (static_cast<int>(pairs[g].x) == i)

wrong_index = pairs[g].y;

if (static_cast<int>(pairs[g].y) == i)

wrong_index = pairs[g].x;

}

}

/// Добавление максимального значения получившееся линии и нахождение индекса следующей линии для соединения

if (wrong_index >= 0)

{

distances[wrong_index] = INT32_MAX;

auto smallest_dist = min_element(begin(distances), end(distances));

min_index_dist = distance(begin(distances), smallest_dist);

int temp_index = min_index_dist;

next_line_index = -1;

min_index_dist < i ? next_line_index = min_index_dist : next_line_index = min_index_dist + 1;

}

}

/// Поиск кратчайшего расстояния до каждой следующей прямой - наиболее близкой к текущей

double x_common = (b[next_line_index] - b[i]) / (k[i] - k[next_line_index]);

double y_common = k[i] * x_common + b[i];

Point temp(i, next_line_index);

pairs.push_back(temp);

if (edges[min_index_dist] == 0)

{

lines_P[i][0] = x_common;

lines_P[next_line_index][0] = x_common;

lines_P[i][1] = y_common;

lines_P[next_line_index][1] = y_common;

}

if (edges[min_index_dist] == 1)

{

lines_P[i][0] = x_common;

lines_P[next_line_index][2] = x_common;

lines_P[i][1] = y_common;

lines_P[next_line_index][3] = y_common;

}

if (edges[min_index_dist] == 2)

{

lines_P[i][2] = x_common;

lines_P[next_line_index][0] = x_common;

lines_P[i][3] = y_common;

lines_P[next_line_index][1] = y_common;

}

if (edges[min_index_dist] == 3)

{

lines_P[i][2] = x_common;

lines_P[next_line_index][2] = x_common;

lines_P[i][3] = y_common;

lines_P[next_line_index][3] = y_common;

}

}

for (size_t i = 0; i < lines_P.size(); i++)

{

Vec4i l = lines_P[i];

line(next_frame, Point(l[0], l[1]), Point(l[2], l[3]), Scalar(255), 1, LINE_AA);

}

for (size_t i = 0; i < lines_P.size(); i++)

{

Vec4i l = lines_P[i];

line(img, Point(l[0], l[1]), Point(l[2], l[3]), Scalar(255, 128, 0), 2, LINE_AA);

}

}

Функция DeleteLines удаляет прямые, похожие по параметрам:

void DeleteLines(Mat& frame, vector<Vec4i>& lines_P, vector<double>& k, vector<double>& b)

{

for (size_t i = 0; i < lines_P.size(); i++)

{

Vec4i l = lines_P[i];

/// Нахождение коэффициентов для линейной функции

k[i] = static_cast<double>(l[1] - l[3]) / static_cast<double>(l[0] - l[2]);

b[i] = l[1] - k[i] * l[0];

}

for (size_t i = 0; i < lines_P.size(); i++)

for (size_t j = 0; j < lines_P.size(); j++)

{

if (i == j) continue;

// Удаление прямых, которые которые близки по параметрам к k и b во избежании повтора

if ((abs(k[i] - k[j]) < 0.15) && (abs(b[i] - b[j]) < 150))

{

lines_P.erase(lines_P.begin() + i);

vector<Vec4i>(lines_P).swap(lines_P);

k.erase(k.begin() + i);

vector<double>(k).swap(k);

b.erase(b.begin() + i);

vector<double>(b).swap(b);

if (i == lines_P.size()) break;

}

}

for (size_t i = 0; i < lines_P.size(); i++)

{

if ((lines_P[i][1] >= 478) && (lines_P[i][3] >= 478))

{

lines_P.erase(lines_P.begin() + i);

vector<Vec4i>(lines_P).swap(lines_P);

k.erase(k.begin() + i);

vector<double>(k).swap(k);

b.erase(b.begin() + i);

vector<double>(b).swap(b);

if (i == lines_P.size()) break;

}

}

}

Результат работы программы поэтапно представлен на рисунках 1, 2, 3 ниже:

Рисунок 1 – Обнаруженные прямые

Рисунок 2 – Соединённые прямые

Рисунок 3 – Наложение линии на текущий кадр

2. Найти монетки и выделить их различие по составу (цвет).

Для работы программы, была написана функция ClassifyCoins, которая показана ниже:

void ClassifyCoins(Mat money, Mat copper, Mat nickel, Mat& result)

{

/// Создание маски для меди

Mat copper_mask;

int thresh_h_copper = 8;

int thresh_s_copper = 14;

int thresh_v_copper = 40;

cvtColor(copper, copper, COLOR_BGR2HSV);

inRange(copper, Scalar(thresh_h_copper, thresh_s_copper, thresh_v_copper), Scalar(179, 255, 255), copper_mask);

/// Создание маски для никеля

Mat nickel_mask;

int thresh_h_nickel = 16;

int thresh_s_nickel = 4;

int thresh_v_nickel = 18;

cvtColor(nickel, nickel, COLOR_BGR2HSV);

inRange(nickel, Scalar(thresh_h_nickel, thresh_s_nickel, thresh_v_nickel), Scalar(179, 255, 255), nickel_mask);

Mat gray_money;

result = money.clone();

cvtColor(result, gray_money, COLOR_BGR2GRAY);

vector<Vec3f> circles;

HoughCircles(gray_money, circles, HOUGH_GRADIENT, 1, 20, 300, 54); // Функция поиска кругов Хафа

vector<Mat> masks;

for (vector<Vec3f>::iterator i = circles.begin(); i != circles.end(); i++)

{

Mat mask = Mat::zeros(money.size(), CV_8U);

Vec3f circle_param = *i;

circle(mask, Point(circle_param[0], circle_param[1]), circle_param[2], Scalar(255), FILLED);

masks.push_back(mask);

}

/// Задание параметров для гистограммы

int hue = 30;

int saturation = 35;

int size_histogram[] = {hue, saturation};

float h_ranges[] = {0, 180};

float s_ranges[] = {0, 256};

const float* ranges[] = {h_ranges, s_ranges};

/// Вычисление гистограммы

Mat copper_hist;

Mat nickel_hist;

int channels[] = {0, 1};

calcHist(&copper, 1, channels, copper_mask, copper_hist, 2, size_histogram, ranges, true, false);

calcHist(&nickel, 1, channels, nickel_mask, nickel_hist, 2, size_histogram, ranges, true, false);

/// Перевод в модель HSV

Mat hsv;

cvtColor(result, hsv, COLOR_BGR2HSV);

vector<Mat> hists;

for (int i = 0; i < circles.size(); i++)

{

Mat histogram;

calcHist(&hsv, 1, channels, masks[i], histogram, 2, size_histogram, ranges, true, false);

hists.push_back(histogram);

}

vector<double> copper_compare;

vector<double> nickel_compare;

for (vector<Mat>::iterator i = hists.begin(); i != hists.end(); i++)

{

double corr = compareHist(*i, copper_hist, HISTCMP_BHATTACHARYYA);

copper_compare.push_back(corr);

}

for (vector<Mat>::iterator i = hists.begin(); i != hists.end(); i++)

{

double corr = compareHist(*i, nickel_hist, HISTCMP_BHATTACHARYYA);

nickel_compare.push_back(corr);

}

vector<double> compliance;

for (int i = 0; i < circles.size(); i++)

compliance.push_back(copper_compare[i] / nickel_compare[i]);

/// Сравнение корреляции гистограммы монеты с гистограммой изображения какой-то из монет

for (int i = 0; i < circles.size(); i++)

{

if (compliance[i] > 0.8)

{

circle(result, Point(circles[i][0], circles[i][1]), circles[i][2], Scalar(255, 0, 0), 2);

}

else

{

circle(result, Point(circles[i][0], circles[i][1]), circles[i][2], Scalar(0, 255, 0), 2);

}

}

}

Пример работы программы показан на рисунке 4:

Рисунок 4 – Нахождение монет по их составу